一、微体系的概念

1数据通路

概念：数据存入寄存器经由ALU运算后再次存入寄存器的过程

数据通路时序：数据通路周期中各数字逻辑的机器周期

2内存操作

内存操作寄存器

MAR	(只写)内存地址寄存器，指定读取的内存字地址

MDR	内存数据寄存器

PC		程序计数器，改变计数器将实现程序的跳转

MBR	(只读)内存字节数据寄存器，获取微指令或字节数据

内存的操作过程：若当前周期K有内存操作信号

·K+1周期开始时启动内存操作(第一周期结束上升沿MAR、PC被加载)

·K+1周期结束上升沿，内存被存入寄存器MDR、MBR

·K+2周期可用MDR或MBR

3微指令

微指令：提供数据通路和内存操作的控制信号

Addr	下一条微指令地址

JAM	微指令跳转控制

ALU	ALU和移位器控制信号

C		C总线控制信号

Mem	内存控制信号

B		B总线控制信号

微指令控制：决定微指令的执行顺序

control store	存放全部微程序的ROM

MPC		微程序计数器

MIR			微指令寄存器

二、三总线体系

设计：ALU配备两条完成的输入总线，两条输入总线分别连接所有寄存器

作用：可以在一个周期内执行任意两个寄存器的加法

三、取指单元(IFU)

使主执行单元直接获取指令，无需等待内存操作

1设计

2 IFU结构

·IMAR		内存地址寄存器，按字寻址取字数据

·移位寄存	预取数据的缓冲区，读MBR1/2结束时将触发移位操作

·MBR1/2	分别保存1字节、2自己的指令或数据

3相关操作

读取MBR1/2：读完成时移位寄存器移位，并用新数据填出寄存器

写入PC(程序跳转)：PC写入时，移位寄存器被清空，IMAR将被重置

预取指令操作：根据移位寄存器状态，IMAR自增方式预取字数据

四、流水线执行

可工作在更高频率下(步骤少延迟降低了)；提高了指令吞吐率(每个步骤均被使用)

1设计(增加3个锁存器)

2流水线的执行

执行步骤

·第一个周期锁存器A和B加载数据

·第二个周期ALU和移位寄存器执行运算并存入锁存器C

·第三个周期把锁存器C写回寄存器中

执行相关性：流水线遇到相关性的寄存器时，将不得不等待执行

·RAW相关		读取等待写入，某指令需要前一条指令的计算结果

·WAR相关		写入等待读取，某保存结果的寄存器正被前一条指令读取

·WAW相关		写入等待写入，某保存结果的寄存器正被钱一条指令写入

3七段流水线设计

五、高速缓存

减少对内存的访问，以降低存储器延时

1设计(多级cache存储)

2缓存模型结构

主存被成分块后映射到高速缓存cache中

·Entry	表项，此cache被分成2048项

·Valid	有效位，标示当前cache项数据是否有效

·Tag	标示cache属于主存中的哪个数据块

·Date	数据字段，这里为32字节

3存取cache操作

存取cache的地址模型

·TAG	指定cache模型中Tag字段，指定主存对应的数据块

·LINE	指定cache模型中Entry字段，指定cache的项

·Word	指定cache项中的某个字(一个cache项有8个字)

·BYTE	指定Word对应字中的某个字节

读取的操作

·用LINE匹配cache的Entry，用TAG匹配cache的Tag

·若命中(均匹配且有效)，直接存取caches数据

·若未命中，先取内存替换该cache项，再存取

cache项已被修改的要先写回内存

4组相连高速缓存

普通cache的问题：内存中不同块会竞争相同cache

组相连cache作用：1个cache可映射多个内存快，解决了竞争cache的问题

六、分支预测

1设计

解决分支指令导致流水线阻塞问题

2动态分支预测

根据分支历史预测：CPU记录历史发生的条件转移指令，并以此作为再次发生的预测

·转移地址	分支指令出现的地址

·预测位	2位有限状态机

·目标地址	BTB提供转移的目的地址(如目的地址为寄存器寻址的)

两级自适应预测：略

3静态分支预测

由编译器设置指令中的一位，取指单元将按照编译器来采取行动

4分支预测的处理过程(动态预测)

遍历BTB：取指阶段用PC寻址BTB

·若命中，则使用BTB提供的分支地址取指

·未命中，则进入下述环节

遍历BHT：BTB的空间有限，若BTB未命中则遍历BHT

·若命中，则使用BHT的预测位

·未命中，则使用静态预测

暂存预测执行结果：若预测修改寄存器，则用别名寄存器保存临时结果

·若预测与结果吻合，则重命名寄存器

·若预测与结果不吻合，则丢弃重命名的寄存器

将条件转移结果写回BTB和BHT：根据预测结果选择性的写回

七、乱序与寄存器重命名

避免流水线的相关性执行(RAW、WAR、WAW)

1设计

超标量CPU：一周期可启动多条(4~6条)指令给不同功能单元执行(ALU、FPU等单元)

基本块：一系列顺序执行的指令，不包含任何控制结构(if、while等)

适用范围：乱序重命名主要用在一个基本块内的指令

2分配和重命名单元结构

记分牌模型：描述寄存器使用情况，分配单元、重命名单元都会用到

分配单元：利用记分牌将指令乱序发送给功能单元执行，避免RAW相关

重命名单元：利用记分牌将指令的寄存器重命名，避免WAR、WAW相关

八、推测执行

在不知道是否需要执行之前就执行代码