uo﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽一、模拟电路

1二极管(非门)

PN结

·P型半导体：掺杂磷，5价磷与4价硅产生共价键，多出一个电子

·N型半导体：掺杂碰，3价碰与4价硅产生共价键，多出一个空穴

特性：

·单向导电：PN结通正向电压时导通

·反向击穿：PN结通反向电压，增大到一定程度将击穿，烧毁器件

·电容特性：PN结通反向电压，在一定程度内具有电容效果

门电路：非门

2三极管(与非门、或非门)

NPN结

·E极(N型)：面积小(削弱电子向B极扩散)，掺杂浓度高(电子多)

·B极(P型)：面积大很薄(便于电子向C极扩散)，掺杂浓度低(空穴少)

·C极(N型)：面积大(便于收集电子)，掺杂浓度低(电子少)

特性：

·B极开关：可通过控制B极电压有无，控制C-E电流的通断

·放大B极电流：可通过控制B极电压大小，控制C-E电流的大小

门电路

3晶体管

集电极开路门(OC门)：适用两个以上输入端的与非门

三态门(TSL)：逻辑门的输出除有高、低电平两种状态外，还有高阻状态(相当于开路)

4晶体管制造技术

双极晶体管(TTL、ECL)和CMOS(金属氧化物半导体)

二、布尔代数

1公式化简

变换律和结合律

A + B = B + A					A·B = B·A

A + (B + C) = (A + B) + C		A·(B·C) = (A·B)·C

分配律和吸收律

A + B·C = (A + B)·(A + C)	A·(B + C) = A·B + A·C

A + A·B = A					A·(A + B) = A

反演律

!(A + B) = !A·!B				!(A·B) = !A + !B

2卡诺图化简

卡诺图规则：相邻小格只有一个变量相反（相邻小块可减少一个变量）

卡诺图化简步骤

·将多项式的每项用相邻小格圈出(如ABC将圈出上图横3 | 纵3、4)

·将圈出的小块合并为多维块(上图由两个一维块组成的二维快)

·将高纬块作为多项式的项

·相邻的非高纬块拆分为两个(贪婪)高纬块作为多项式的项

卡诺图化简案例：F(A,B,C,D) = A'B'D + A'BD

1）通过上图圈出两个一维块; 2）合并为高纬块; 3）最终

F(A,B,C,D) = A'D

3、门电路设计与实现

写出函数的真值表

写出真值表对应的布尔代数

化简布尔代数

将布尔代数的最小项用与门实现

将所有与门输出作为或门的输入

三、数字电路

1组合逻辑电路

任意时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入，与电路原来的状态无关

加法器：实现连个输入的全加和

移位器：将输入信号按位左/右移，高低位补0。二进数乘法

数值比较器：比较一个输入信号是否与给定值相等

编码器：将输入信号转化为二进制代码

案例：外设芯片将外设信号编码后传输到总线(光驱)

译码器：将二进制代码转化对应的输出信号

案例：外设芯片将总线二进制编码转化为外设所识别的信号(光驱)

数据选择器：控制信号ABC与计数器结合，实现并行转串行输出

案例：外设芯片(USB、键盘)

数据分配器：控制信号A0A1与计数器结合，实现串行转并行输出

案例：主板串行接口芯片

计数器：实现时序的计数功能

2时序逻辑电路

任意时刻的输出不仅取决于当时的输入信号，而且还取决于电路原来的状态

时钟(晶振器)：能发出一些列脉冲，脉冲之前的宽度与时间间隔完全相同

锁存器：时钟信号为高电平时，采样数据并存储到电路中

局限性：必须保证时钟信号与内存存储周期保持同步

触发器：触发电路和锁存器的组合电路，时钟上升沿或下降沿某时刻采样并存储数据

特性：不用考虑时钟脉冲信号长度，在变化中的某时刻触发

a) 触发电路时序图

b) D触发器电路图

或

寄存器：由多个触发器组成的电路

内存：由多路选择器片选多个寄存器实现